УДК 628.646

С.В. Белокобыльский, П.М. Огар*, В.А. Тарасов

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАТВОРОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ                          С УПЛОТНЕНИЕМ «МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ»

Показан многокритериальный подход к проектированию затворов трубопроводной арматуры конусного типа с начальным касанием золотника и седла вдоль полосы при действии среды «под золотник». Определяется оптимальное сочетание исходных конструктивных параметров, обеспечивающих заданные прочность, герметичность и ресурс с минимальным усилием герметизации.

Ключевые слова:  многокритериальная оптимизация, вычислительный эксперимент, трубопроводная арматура, герметичность, затвор, золотник, седло

Задачи повышения качества трубопроводной арматуры (ТА) следует решать на стадии проектирования, когда необходимо и возможно всестороннее рассмотрение конструкций с точки зрения обеспечение множества часто противоречивых требований. Так, при проектировании ТА должны удовлетворяться такие требования, как минимальная масса и достаточная прочность, скорость срабатывания и минимальная динамическая нагруженность, минимальная стоимость и долговечность и т.п. Таким образом, при конструировании ТА должен быть осуществлен выбор их оптимальных параметров, наилучшим образом соответствующих предъявляемым противоречивым требованиям. При существующей практике проектирования эту задачу решают, прорабатывая несколько альтернативных вариантов с выполнением соответствующих расчетов. Результаты проработки даже очень большого количества альтернативных вариантов, основанных на традиционных подходах, не могут дать конструктору представления о возможностях конструкции. Осложняющим обстоятельством является то, что такие задачи многокритериальны с противоречивыми целевыми функциями, поэтому конструктору трудно выбрать обоснованное компромиссное решение, применяемые классические методы оптимизации предназначены, в основном, лишь для решения однокритериальных задач. Современные методы оптимального проектирования, предполагающие многокритериальный подход, подробно изложены в работах [1, 2, 3] и в настоящей работе применены для оптимального проектирования затворов ТА. Такой же подход авторы использовали в работе [4] при проектировании затворов разгруженных от действия давления рабочей среды. При этом число вычислительных экспериментов равнялось  25=32.

Целью настоящей работы является определение оптимального сочетания конструктивных параметров затвора ТА конусного типа с начальным касанием вдоль полосы при действии среды «под золотник» (рис.1).

qlτ

ql

DN

dc

φ

2α

α

x

qln

qlr

z

P

Рис.1. Схема затвора конусного типа

Исходные данные на проектирование включают: номинальный диаметр  (или средний диаметр зоны уплотнения dc); требуемую герметичность G1∗ (или Q1∗); вид герметизируемой среды, ее давление p, температура Τ; действие среды – «под золотник», срок службы Nc** циклов «закрыто - открыто», из них ξNc** циклов при отсутствии давления подклапаном, ξ∈0,1; другие возможные характеристики и показатели.

Необходимо определить такое сочетание исходных конструктивных параметров, чтобы основные требуемые свойства – прочность, герметичность и долговечность обеспечивались минимальным усилием герметизации, что обеспечит минимальные массогабаритные характеристики. При близких значениях минимального усилия герметизации предпочтение имеет конструкция с большим значением Nc

* - автор, с которым следует вести переписку.

Используем принятые в работе [4] обозначения при формировании пространства исходных параметров, а также при введении функциональных ограничений и критериев качества:

α1≡b,   α2≡r,   α3≡α;

где   0≤α1≤α1∗,   α2≤α2≤α2∗,   ϕ≤α3≤π2,   .

Возможно введение других параметров характеризующих конструктивные особенности затвора (например, толщину покрытия, шероховатость поверхности, физико-механические свойства материалов золотника и седла). Важное влияние на напряженное состояние контактирующих тел оказывает коэффициент трения, однако его не используем в качестве исходного параметра, так как он определяется параметрами шероховатости, физико-механические свойствами, контактными напряжениями и может быть определен либо расчетным путем, либо экспериментально.

Выбор пробных точек в трехмерном пространстве параметров производим с помощью равномерно распределенныхЛПτ-последовательностей [2, 3], отличающимися наилучшими свойствами равномерности. В этом случае пробные точки на любую координатную ось различны и расположены квазиравномерно. Число пробных точек для каждого параметра равно числу испытаний – вычислительному эксперименту для каждого сочетания исходных конструктивных параметров. Согласно  [2, 3]

,  j=1,3;

;

qij=k=1m2−k+112l=km2⋅i⋅2−l⋅2⋅rj(l)⋅2k−1−l,;

здесь z - целая часть, z- дробная часть числа

z;rj(l)=111111111135151518525525711711161677946.

Для каждого набора исходных параметров αn определяем напряженно-деформированное состояние. Вначале определяем ql, обеспечивающее заданную интенсивность утечки Ql∗. Используя данные работы [4] и с учетом того, что l=2b+a=2c,имеем     (1)

Для затворов с симметричными просветами сечений профилей золотника и седла распределение нормального контактного давления и ширина зоны контакта определяются выражением [4].

(2)

Ширину зоны контакта определяем из уравнения [4]

(3)

Выражения (1), (2), (3) с учетом того, что

,                                                     (4)

составляют замкнутую систему уравнений, позволяющую для каждого набора параметров αn определить значение ql, обеспечивающее заданную герметичность Ql∗. После определения ql следует произвести проверку следующего функционального ограничения – статической прочности. Учитывая, что согласно исходным условиям закрытие (нагружение) затвора может происходить при отсутствии давления среды, проверку на статическую прочность следует производить при общей нагрузкеP=Pq+Pp, где Pp=πdc2p4,что соответствует удельной нагрузке

qlΣ=ql+Ppπdc=qc+dcp4.

Условие статической прочности

,                                                                      (5)

где  - максимальное эквивалентное напряжение согласно [4].

Проверка объемной усталостной прочности производится по выражению

(6)

где σo,n - константы для данной марки материала (табл.1)

Таблица 1

| № п/п | Марка материала | , МПа | n | σв, МПа | σт, МПа | Е, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сталь30Х13 | 2820 | 0,0625 | 850 | 710 | 223 |
| 2 | сталь38ХНМА | 1830 | 0,0965 | 1080 | 930 | 213 |
| 3 | сталь40ХН2МА | 1755 | 0,058 | 1080 | 930 | 215 |

Следующим функциональным ограничением является условие долговечности. Число циклов нагружений, при котором сохраняются требования по герметичности, определяется кривой фрикционной усталости затвора, которая описывается уравнением

(7)

где No=104 - базовое число циклов; m=1,5...2,5 - параметр кривой выносливости, где меньшее значение соответствует применению более высококачественных материалов без существенных динамических нагрузок; σо - реальный предел выносливости детали при пульсирующем цикле нагружения, МПа;σ0=2σ−1εσβ1+ψσKσSσ, где σ−1 - предел контактной выносливости материала при симметричном цикле нагружения (рис. 2); εσ - коэффициент, учитывающий масштабный фактор (рис 3); β - коэффициент, характеризующий качество поверхности (рис 4); ψσ=0,2...0,3 - коэффициент чувствительности к ассиметрии цикла нагружений; Kσ- эффективный коэффициент концентрации напряжений, Kσ=1+qσ(ασ−1); qσ=0,6…0,9 – коэффициент, характеризующий чувствительность материала к концентрации напряжений;  – теоретический коэффициент концентрации напряжений; qm - среднее контактное давление; Sσ=1,25...2,2 коэффициент безопасности, принимаемый в зависимости от уровня ответственности арматуры, условий эксплуатации и обслуживания.

Рис. 2. Зависимость предела контактной выносливости от твердости материала

Рис. 3. Влияние габаритных размеров на коэффициент:

1 – для среднелегированных сталей; 2 – для высоколегированных сталей

Рис. 4. Влияние качества поверхностей на коэффициент :

1 – притирка; 2 – тонкое шлифование; 3 – тонкое точение

В соответствии с условием поставленной задачи срок службы затвора составляет Nc** циклов «закрыто – открыто», где ξ∈0,1. Таким образом,1−ξ Nc** циклов площадка контакта нагружается удельным усилием ql, а ξ N0 циклов – удельным усилием ql Σ. С использованием кинетического суммирования повреждаемости допускаемое значение погонной нагрузки qln∗, при которой обеспечиваются исходные условия по долговечности для затворов с начальным контактом вдоль линии, определяется из уравнения

,                                                          (8а)

где K1=1+dcp4qln∗.

Для затворов с начальным контактом вдоль полосы допускаемое контактное давление определяется из уравнения

qn∗=σoNoNc**1−ξ−ξ K2m1/m,                                                      (8б)

где ;

Для затворов с начальным контактом вдоль линии функциональное ограничение по обеспечению заданной долговечности

ql≤ql∗,                                                                         (9а)

для затворов с начальным контактом вдоль полосы

.                                                                     (9б)

Согласно условию поставленной задачи одним из критериев качества является удельное усилие герметизации. Введение этого критерия вполне оправдано, так как именно этой характеристикой во многом определяются материалоемкость и энергоемкость конструкции, ее габариты.

Поэтому

,                                                                          (10)

а соответствующий нормированный критерий качества

;  λ1A<λ1∗=1.

Если затворы имеют одинаковые значения ql, то предпочтение следует отдавать тем, у которых больше запас по долговечности, поэтому следующим критерием качества для точек                   множества G=A5, 6,9 при линейном      начальном контакте является

(11а)

или при начальном контакте вдоль полосы

(11б)

соответствующий нормированный критерий

,

λ2A<λ2∗=1

Предполагая габариты конструкции затвора минимальными, в качестве критерия можно ввести коэффициент запаса прочности n, считая, что чем меньше значение коэффициента запаса прочности, тем меньше габариты конструкции. Таким образом

.                                                        (12)

Нормированный критерий λ3А можно представить в виде

;

λ3A<λ3∗=1

Таким образом, определено пространство исходных параметров и назначены параметрические, функциональные и критериальные ограничения, т.е. произведена постановка задачи оптимизации затворов с уплотнением металл-металл.

Следующим этапом является составление таблиц испытаний (вычислительных экспериментов) в соответствии с выбранными математическими моделями. Вначале определяют зависимость Cu=CuFq, затем находят параметры аппроксимации koi иboi, зависимости cFq=boi−kiFq, где . Решая систему уравнений (1), (2), (3), (4) для каждого набора исходных параметров находят: удельное усилие ql, обеспечивающее заданную герметичность; ширину зоны контакта; распределение контактного давления qnX. Далее определяют  и проверяют условия (5) и (6), находят  (илиqn∗) и проверяют условие (9), а также условие заедания.

Для точек пространства параметров, удовлетворяющих функциональным ограничениям, рассчитывают критерий качества (10) – (12). После составления таблицы испытаний, если заданы критериальные ограничения, поверяется разрешимость задачи и при необходимости уточняются критериальные ограничения. Затем исследуется зависимость критериев и производится набор оптимальных параметров по нескольким важнейшим критериям. Таблица испытаний ранжируются по величине удельного усилия (интенсивности нагрузки) ql.

Пример результатов вычислительных экспериментов для dc=40 мм и p=20 МПапредставлены в таблице 2.

Шероховатость  каждой из контактирующих поверхностей соответствовала Rai=0,32 мкм (или) и Rqi=0,50 мм. Интенсивность допустимой утечки , что соответствует классу герметичности B1 по ГОСТ 9544-2005 при испытании воздухом номинальным давлением (кгс/см2)  для номинального диаметра . При определении  (столбец №4 табл.2) учитывалась нагрузка, необходимая для компенсации действия давления среды при подаче ее «под золотник». В таблице 2 приведены основные фрагменты протокола вычислительных экспериментов (в частности удовлетворяющие функциональному ограничению Nc∗=3000).

Анализ полной таблицы вычислительных экспериментов позволил сделать следующие выводы:

1. Разброс значений ql, обеспечивающих заданную интенсивность допустимой утечки испытательной среды, для всех экспериментов составляет более порядка, что свидетельствует о хорошей чувствительности предлагаемого метода.

2. При заданных параметрических ограничениях и значениях ql, обеспечивающих заданную интенсивность утечки, статическая прочность обеспечивается, так как все максимальные значения  не достигали предела  текучести материала (для стали 38XHMA σΤ=930 МПа).

При другом плане вычислительного эксперимента (здесь не представленного) для минимальных значений ширины зоны контакта b, радиуса r и угла α∘ эти требования не выполнялись

3. Условие объемной усталости для всех экспериментов выполняется, диапазон разброса Ny составляет от десятков тысяч до десятков миллионов. Уточнение по этому условию, как и в предыдущем пункте, требуется при сочетании исходных параметров, соответствующих их минимальным значениям.

4. Разброс максимальных значений qn составляет ± 10% от среднего значения. При этом данные по числу циклов Nс в течении которых сохранятся заданная герметичность значительно отличаются. Например, в полной таблице 2 Nс принимает значение от 141 цикла (строка № 66 эксперимент № 1) до 6777 циклов (строка № 4 эксперимент № 128).

Если назначить Nc∗=1000, то допустимое множество точек D, удовлетворяющее этому критерию качества составит 80, при Nc∗=2000 D = 31, при Nc∗=3000   D = 19, при Nc∗=4000        D = 10, при Nc∗=5000   D = 6.

5. Для лучших сочетаний исходных параметров по критерию  характерна узкая ширина начальной зоны контакта b. Например, для данных таблицы 2 для пяти лучших точек b ≤ 0,205мм, при этом r = 2,3….7,95 мм, а угол α = 17,3°… 86,5°. Обращают внимание эксперимент № 64 (строка № 3 табл. 2), для которого угол α составляет почти π/2, и эксперимент № 128 (строка № 4 табл. 2) для которого Nс = 6777, что является наибольшим значением Nс в таблице.

Рис. 5. Связь максимальных эквивалентных напряжений с ранжированными по увеличению значениями интенсивности нагрузки ql, обеспечивающих заданные нормы герметичности.

6. При увеличении в таблице значений ql имеется тенденция уменьшения значений максимальных эквивалентных напряжений . На рис. 5 представлена зависимость , построения по данным таблицы 2.

7. С ростом коэффициента трения наблюдается незначительный рост значений qlи более существенное увеличение значений . Например, для тех же условий таблицы 2. при изменении коэффициента трения с 0,2 до 0,3 для лучших вариантов сочетания исходных параметров ql увеличивается на 5 %, а  - на 20 %.

8.Наиболее значительным параметром, влияющим на число точек допустимого множества D является доля ξ общего числа циклов «открыто-закрыто» при котором при закрытии нет избыточного давления среды. Для лучших вариантов сочетания исходных параметров при изменении ξ от 0,2 до 1 число циклов Nc может уменьшиться в 2….3 раза. На рис. 6 представлена зависимость Nc=Nξ.

Рис. 6. Зависимость величины ресурса Nсот параметра ξ для лучшего сочетания исходных параметров (табл. 2. эксперимент № 32)

Таблица 2

Протокол вычислительных экспериментов для затворов:

при dc=40 мм; p=20 МПа; Ql=0,2785 см3 /(мин. мм);  мкм

№ эксп.          b, мм            r, мм             αo     , МПа    Ny,  цикл.  , МПа  Nс,цикл.    ql, Н/мм

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

P

...

...

...

...

...

Из особой важности параметра ξ следует необходимость регламентирования процесса «закрытие – открытие». Например, при закрытии поджимать золотник с усилием F, где

Nq<F<Nq+ϕNp,

ϕ∈0,1 и выбирается из условия обеспечения заданного ресурса Nc∗, при ξ=1.

Литература

1. Фролов, К. В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиноведения / К. В. Фролов. – М.: Машиностроение, 1984. - 224с.

2. Соболь, И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И. М Соболь, Р.Б. Статников. – М. : Наука, 1981. – 111 с.

3. Соболь, И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. – М.: Дрофа, 2006. – С. 175.

4.  Белокобыльский, С. В. Многокритериальный подход к проектированию затворов трубопроводной арматуры / С. В. Белокобыльский, П. М. Огар, В. А. Тарасов  // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование : науч. журн. / Иркут. гос. у-нт путей сообщения. – 2007. - №3(15). –С. 6-10.